《 计算机网络技术 》 课程授课教案

| 授课题目1 | IP地址及子网划分 |  |  |  |  |  | 授课时间长度 |  | 45分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | 讲授 +探究 |  |  |  | 授课对象 |  | 20级计算机班 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 |  | 掌握IP地址相关概念及组成，了解子网划分技术及子网掩码作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 |  | 使学生学会分配IP地址及规划子网。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 情感目标 |  | 培养学生严谨、认真、细致的学习态度。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | IP地址的分类及特殊IP地址，子网划分原则，子网掩码的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 求子网掩码及子网划分后子网的IP地址范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 方法 分析 | 利用板书、示样呈现课程单元的信息，选择学生熟悉的内容引入课题，发挥学生的主体性，引导学生思考问题。充分利用案例，正反比较中展开本单元的主要及重点内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学方式：讲授R 探究R 问答£ 实验£ 演示£ 练习£ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 手段 分析 | 导入式学习，插入开放性问题和较高难度的问题以及适当案例，激发学生的创新性与竞争性，实现教学难点的突破。采用互动式教学、小组讨论、对比分析案例让学生充分理解本章内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学手段：板书R 多媒体R 模型□ 实物□ 标本□ 挂图□ 音像□ 其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 步 骤 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤时间 |  | 主要任务 |  | 教师活动 |  | 学生活动 |  | 目的意图 |  |
| 第一步 （4分钟） |  | 情景导入 |  | 由日常生活中接触到的计算机网络通信案例，导出计算机IP地址的概念 |  | 讨论探究为主，可课前提供一定的书面资料。 |  | 导入本节课教学内容。 |  |
| 第二步 （2分钟） |  | 提出任务 |  | 思考什么是IP地址、有哪些类型，有什么作用？ |  | 分组讨论 |  | 熟悉本节课教学目标。 |  |
| 第三步 （25分钟） |  | 分析实施任务 |  | 结合演示文稿介绍IP地址的概念、IP地址的分类；子网的划分、子网掩码。 |  | 通过课本和PPT了解IP地址及子网技术 |  | 了解IP地址及子网技术。 |  |
| 第四步 （15分钟） |  | 讨论与提问 |  | 展开小组讨论IP地址的发展前景，为什么会产生IPv6技术 |  | 展开讨论，得出结论，了解IPv6技术 |  | 更加熟悉IP地址。 |  |
| 第五步 （4分钟） |  | 总结与布置作业 |  | 知识小结，总结本次课讲解的内容，强调本次课的重点部分，布置作业。 |  | 下课前记下作业，课下完成，并统一上交。 |  | 加深对知识的熟悉和了解，查缺补漏。 |  |
| 内容讲解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 第一步（4分钟）创设学习情景，激发学生学习兴趣： - 第二步（2分钟）提出任务： - 第三步（25分钟）分析实施任务： - 第四步（15分钟）讨论与提问： - 第五步（4分钟）：小结及布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、IPv4 地址 1、IPv4地址的表示方法 根据TCP/IP规定，IP地址用4个字节共32位二进制数表示，由网络号和主机号两部分组成。为了方便记忆，将每个字节的二进制数转化为0～255的十进制数，各字节之间采用“ .”分隔，这种表示方式称为“点分十进制”。 2、IPv4地址的组成 IPv4 地址由网络号和主机号两部分组成，如图所示。 网络号用来标识一个特定的物理网络，而主机号用来标识该网络中主机的一个特定连接 - IPv4地址的分类与构成 - 为适应不同大小的网络，Internet定义了5种类型的 IP 地址，即A、B、C、D、E类，使用较多的是A、B、C类，D类用于多播，E类为保留将来使用地址。 - 特殊IP地址 - （1）广播地址。 - （2）网络地址。 - （3）回送地址。 - 二、子网技术 - 1、子网 - 出于对管理、性能和安全方面的考虑，许多单位把单一网络划分为多个物理网络，并使用路由器将它们连接起来。 - 子网划分（Subnetting）技术能够使单个网络地址横跨几个物理网络，这些物理网络统称为子网。 - 子网划分的方法 - IP 地址长度为 32 位，地址的一部分为网络标识（即网络号），另一部分标识网络上的主机或路由器（即主机号），这意味着IP其实是一种层次型的编址方案。 - 对于标准的 A 类、B 类和 C 类地址来说，它们只具有两层结构，即网络号和主机号。 - 子网技术将单个网络划分为多个子网，并通过路由器等网络互联设备将各子网连接起来。 3、子网掩码 （1）“点分十进制”表示法。 （2）网络前缀标记法。 4、子网划分的规则 （1）由于网络号全为“0”代表的是本地网络，所以网络地址中的子网号也不能全为“0”，子网号全为0时，表示的是本子网网络。 （2）由于网络号全为“1”表示的是广播地址，所以网络地址中的子网号也不能全为“1”，全为“1”的地址用于向子网广播。 5、子网划分的步骤： （1）确定需要多少位子网号来唯一标识网络上的每一个子网； （2）确定需要多少主机号来标识每个子网上的每一台主机； （3）定义符合网络要求的子网掩码； （4）确定标识每一个子网的网络地址； （5）确定每一个子网上所使用的主机地址范围。 三、IPv6地址 1、IPv6的含义 IPv6 是 Internet Protocol Version 6 的缩写，其中 Internet Protocol 译为“互联网协议”。 IPv6是 IETF（Internet Engineering Task Force，互联网工程任务组）设计的用于替代现行版本 IP协议（IPv4）的下一代 IP 协议。 一方面是地址资源数量的限制，另一方面是随着电子技术及网络技术的发展，计算机网络将进入人们的日常生活，可能身边的每一样东西都需要连入全球因特网。 在这样的环境下， IPv6 应运而生。单从数量级上来说， IPv6 所拥有的地址容量是 IPv4 的约 8×1028 倍，达到 2128（算上全零的）个。 2、IPv6地址表示 128位的IPv6地址则被分割成8个16位段来表示，其中每个16位段书写为大小在0x0000~0xFFFF 之间的十六进制的数字表示，并且每个 16 位段之间使用英文符号冒号“ :”来分开。 有两条规则可以用来简化 IPv6 地址书写的大小。 第一条规则是：任何一个 16 位段中起始的 0 不必写出来；任何一个 16 位段如果少于4 个十六进制的数字，就认为忽略书写的数字是起始的 0。 第二条规则是：可以进一步地简化这个地址的书写格式，任何由全 0 组成的 1 个或多个 16 位段的单个连续的字符串都可以用一个双冒号“∷”来表示。 - IPv6地址组成 - 128 位的 IPv6 地址由 64 位的网络地址和 64 位的主机地址组成。 - 其中， 64 位的网络地址又分为 48 位的全球网络标识符和 16 位的本地子网标识符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程理论较多较强，例如IP地址分类的教学，没有让学生彻底理解，在练习案例分析时，学生往往无从下手。有些理论较抽象，学生不能很好的理解，在学习过程中容易出现厌倦或犯困感，这些都要求教学设计上要有所改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |